CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

LADRILLOS HIDROFUGADOS

Estos ladrillos estárán sometidos a un proceso que consiste en aplicar, por inmersión o por aspersión, un producto hidrofugante. Cuando se utilice el sistema de aspersión, el hidrofugante se aplicará sólo a las caras vistas, o también parcialmente a las tablas. En el primer caso, no se modificará la succión del ladrillo. Si además se aplicase parcialmente a las tablas, quedan sin hidrofugar zonas del interior de las perforaciones, disminuyendo menos la succión con respecto al método de inmersión, en el que se hidrófuga la totalidad de la superficie del ladrillo.

Los ladrillos hidrofugados no disminuirán su capacidad de transpiración, ya que si bien aumenta su impermeabilidad al agua en estado líquido, se mantiene el paso de la misma en forma de vapor.

Los ladrillos hidrofugados deben colocarse completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del palet al menos dos días antes de su puesta en obra.