CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

LLAVES

Son elementos cuya función será la de trabar o ligar las dos hojas o paramentos diferentes de una fábrica de ladrillo. Con su uso se conseguirá mejorar la estabilidad del muro.

TIPOLOGIA

Existe gran variedad, atendiendo tanto a la forma como al material (metálicas con tratamiento galvánico, revestimiento plástico etc).

Las utilizadas en las juntas de movimiento tendrán uno de sus extremos recubierto por una funda de plástico, para evitar su adherencia con el mortero y así poder permitir el movimiento horizontal en el plano del muro.

Cuando se quieran conectar los dos tramos de la hoja exterior con la interior, se utilizarán llaves en forma de T, con ambos extremos recubiertos.

El tipo de llave a emplear, se especifica en los planos de estructura del proyecto, debiendo seguir las indicaciones de colocación tratadas en el capítulo de puesta en obra del presente pliego.

POSICION

La posición de las llaves, así como su cuantía, dependerá directamente de su función, quedando éstas correctamente especificadas en el presente proyecto.