CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

MUROS CURVOS

Cuando se realice un muro de directriz curva,  debe ser replanteado de acuerdo con su directriz, siguiendo lo indicado en el capitulo del presente pliego acerca de "Modulación y Replanteo", y "Colocación de los ladrillos".

En este tipo de muros se exigirá un especial control en la alineación y aplomado de las juntas  horizontales y verticales, puesto que al no poder utilizarse cuerdas que sirvan de guía es mas fácil cometer errores.

Se construirá una plantilla indeformable, lo más extensa y manejable posible, con la curvatura cóncava o convexa, según el plano de la cara vista sea convexo o cóncavo, para ir comprobando y ajustando periódicamente la curvatura proyectada.

También se prestará especial atención a la ejecución y a la distancia entre las juntas de movimiento, puesto que al dilatar la hoja exterior aumenta el radio de su directriz, con la consecuente separación de la hoja interior y de la estructura, llegando este hecho incluso a causar problemas de estabilidad al muro.