CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

ENCUENTROS DEL MURO CON EL FORJADO

0.1 APOYO DEL MURO EN EL FORJADO

La solución constructiva  consistente en apoyar las dos hojas de la fábrica en el forjado, como se indica en la NTE-FFL,  es la que a continuación se describe.

Para que desde el exterior la imagen del muro sea continua, la estructura del edificio debe quedar oculta tras la hoja de cerramiento. Esto se consigue gracias a que la hoja externa se coloca con un ligero vuelo sobre el forjado. Para que el cerramiento sea estable, la superficie del forjado ha de estar limpia y nivelada, y el apoyo de esta hoja externa ha de ser al menos de 2/3 de su ancho.

Es recomendable utilizar una lámina impermeable, a modo de babero, que se coloca recibida en la hoja interior a una altura mínima de 10 cm , y que se introduce debajo de la hoja exterior, justo en el apoyo con el forjado. De esta forma se evacua al exterior el agua que pudiera haber penetrado hasta la cámara. Para facilitar esta evacuación y evitar las condensaciones interiores de la cámara de aire, se dejará sin rellenar de mortero una llaga vertical de la hoja exterior cada 1,5 m de fachada en la primera hilada apoyada sobre la lámina impermeable.

Con objeto de garantizar la estabilidad de la hoja externa, ésta debe estar anclada con las correspondientes llaves a la hoja interior, que será al menos un tabicón de hueco doble.

0.2 PASO DEL FORJADO

Para mantener ocultos los pasos de forjado y la cara exterior de los pilares, se utilizarán plaquetas cerámicas. Estas deben tener resaltos en su cara interior, para mejorar su adherencia.

Cuando se emplean plaquetas de ladrillo para ocultar el canto del forjado, hay que hacer notar que se reduce el área de apoyo de la hoja exterior, no debiendo ser ésta en ningún caso inferior a 2/3 de su ancho total.

El paso del forjado constituye un puente térmico que puede ser evitado teóricamente colocando un material aislante entre la plaqueta y el forjado. Con esta medida se evita la aparición de manchas al exterior en el paso de los forjados causadas por la condensación.

Empleando un perfil metálico galvanizado en forma de "L", atornillado al canto del forjado, se consiguirá que la fábrica apoye correctamente, siendo posible además la colocación del material aislante para romper el puente térmico.

0.3 ENCUENTRO DEL MURO CON LA CARA INFERIOR DEL FORJADO

Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará con mortero, habiendo transcurrido al menos 24 horas desde la terminación del muro.

Es recomendable comenzar a ejecutar el cerramiento por la planta superior del edificio, entrando en carga la estructura desde arriba hacia abajo. De este modo cuando se realiza el cerramiento de cada planta, ya se ha producido la deformación de la planta superior.